Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Informática

Engenharia de Serviços em Rede

TP3 - Serviço Over the Top para entrega de multimédia

# Grupo 37

# Pedro Veloso (pg47578)

# Carlos Preto (pg47089)

Braga, Dezembro de 2021

# Introdução

Ao longo dos últimos anos observou-se uma mudança relativa ao paradigma da internet. A utilização de serviços de comunicação extremo-a-extremo deixou de ser o serviço mais procurado, sendo ultrapassado pelo consumo de serviços em tempo real, que teve um crescimento enorme. Assim, de modo a suportar as exigências que este novo tipo de consumo demanda, criaram-se algumas estratégias, como por exemplo, a criação de redes sofisticadas de entrega de conteúdos (CDNs) específicos, desenhadas sobre a camada aplicacional, e por isso ditas Over the Top (OTT).

Assim, este trabalho tem como objetivo criar uma rede de servidores (Overlay) que permitem disponibilizar conteúdos de streaming (em tempo real) aos clientes conectados, contornando os problemas de congestão e limitação dos recursos, associados à rede de IP pública.

# Arquitetura da solução

Para disponibilizar o serviço aos clientes deve ser desenvolvido um servidor central, denominado por bootstrapper, que é responsável por conhecer a topologia e reagir a eventos realizados. Posteriormente, devem ser desenvolvidos servidores ott (responsáveis por reencaminhar conteúdo), streamer (responsáveis por realizar a stream e coordenar a criação das rotas do overlay) e servidores “cliente” (responsáveis por visualizar a stream a decorrer).

Em primeiro lugar foi desenvolvido o servidor bottstrapper. Este servidor foi pensado como responsável por controlar a conexão e desconexão dos restantes servidores. Assim, sempre que um nodo se conecta à rede overlay, é da sua responsabilidade conectar-se, primeiramente, com o bootstarpper, que por sua vez deve indicar-lhe os nodos com quem pode comunicar. Também deve indicar a cada um dos nodos vizinhos a chegada do novo nodo. Por outro lado, quando um nodo se desconectar (voluntária ou involuntariamente) é responsabilidade do bootstrapper perceber o ocorrido e avisar os nodos que dependiam dele.

Figura 1: Exemplo dos dados em memória de um servidor bootstrapper

Posteriormente, foram desenvolvidos os servidores Ott, que têm como função distribuir, para os seus vizinhos, os pacotes recebidos do servidor de streaming, para os clientes que pretendam visualizá-los. Assim, tal como referido acima, a primeira tarefa destes servidores deve ser conectar-se com o bootstrapper, criando uma tabela com os seus vizinhos associados á necessidade de retransmitir-lhes, os pacotes de streaming recebidos. Com esta informação em memória é possível realizar a inundação dos pacotes que contém o conteúdo da streaming. Este processo consiste em receber os pacotes (enviados em primeiro lugar pelo servidor) e retransmiti-los para todos os vizinhos que possuem a interface ativa na tabela de rotas.

Figura 2: Exemplo de tabelas de rotas em cada servidor (obtidas após a conexão com o bootstrapper)

Após esta fase, é necessário conhecer o vizinho que permite chegar com o menor custo ao servidor. Para tal, é necessário que cada ott receba e realize a inundação (controlada) das rotas iniciada pelo servidor, depois de atualizar o custo recebido. Este processo permite adicionar à memória o ip da interface que aproxima o nodo do servidor, bem como o custo dessa ligação e o endereço do servidor.

Figura 3: Exemplo de dados de routing em memória de cada servidor

Quando estes servidores possuírem esta informação em memória, é possível receber pedidos de vizinhos para ativar (corresponde a colocar como verdadeiro a interface desse vizinho na tabela de rotas) e desativar (colocar como falso a interface desse vizinho) o serviço de streaming – estes tipos de pedidos são iniciados pelos clientes.

Em terceiro lugar, desenvolveram-se os servidores de streaming responsáveis por iniciar o processo de inundação das rotas, bem como transmitir pacotes com os frames do vídeo que está a transmitir. Assim, a primeira tarefa deste servidor é conectar-se com o bootstrapper e obter a sua tabela de rotas (figura 3). Posteriormente, deve transmitir aos seus vizinhos uma mensagem para atualizarem os seus melhores caminhos. O envio desta mensagem é desencadeado pelo início do servidor de streaming ou qualquer outro nodo da rede. Porém, também pode ser enviada quando existe a desconexão de um nodo, ou periodicamente, de modo a manter a rede atualizada. Por fim, os frames do vídeo devem ser enviados para todos os vizinhos com a interface ativa (na tabela de rotas), após o início da stream.

Em último lugar, desenvolveu-se o servidor para os clientes. Estes servidores são responsáveis por transmitir o vídeo ao utilizador. Para tal, devem enviar mensagens de ativação ou desativação de rotas, ao nodo que melhor o aproxima do servidor, bem como receber e tratar as mensagens que possuem os dados da stream.

# Especificação do(s) protocolo(s)

De modo a suportar a solução acima idealizada, foram criados três protocolos distintos – Overlay, Routing e Streaming Protocol. Estes protocolos recorrem a protocolos de transporte TCP e UDP respetivamente.

## Overlay Protocol

Este protocolo é utilizado na comunicação entre os servidores e o bootstapper. Assim, como o bootstrapper deve monitorar o estado dos servidores (se estão ativos ou desconectados), utiliza-se como protocolo de transporte o TCP. Uma vez que o TCP é orientado à conexão, ao estabelecer um princípio de sessão, permite determinar, em qualquer um dos lados a desconexão do outro interveniente.

### Mensagens protocolares

Uma vez que o as mensagens trocadas entre os nodos e o bootstrapper são utilizadas para anunciar a lista de vizinhos, criou-se os seguintes campos para as mensagens protocolares:

Figura 4: Mensagem protocolar “Overlay”

Tal como se observa na figura acima, existe um campo onde é indicado o tipo de mensagem, um outro campo onde é indicado o número de endereços ip que a mensagem transmite e por fim no último campo transmite-se a lista com os endereços ip.

O campo “Tipo”, de modo a simplificar o desenvolvimento, é representado por um caracter, utilizando desta forma 4 bytes, porém, uma vez que apenas são necessários 4 tipos de mensagens diferentes (para cada sentido da conexão), seria possível utilizar 3 bits para a sua representação. Posteriormente, utiliza-se mais 4 bytes (num inteiro) para a representação do número de endereços e x*y bytes na representação da lista de endereços (sendo x = nº de endereços e 15 >= y >= 7).

### Interações

Sempre que um servidor cliente/ott/streamer se conecte deve indicar ao bootstrapper a sua conexão. Para tal, envia uma mensagem do tipo <caractere, 0, []> onde o caractere pode ser C (no caso de ser um cliente), S (no caso de ser um servidor de streamer) ou I (no caso de ser um ott).

Posteriormente, o bootstrapper envia uma mensagem para o nodo que se conectou com a sua lista de vizinhos ativos (<V, número de vizinhos, lista com os vizinhos>) e uma mensagem para cada um dos vizinhos desse nodo (<N, 1, ip do servidor que se conectou>) a informar que agora tem um novo vizinho. Caso a conexão seja de um cliente ou de um ott o bootstrapper também envia uma mensagem para o servidor (<C, 0, []>), a informar que deve começar a inundação da rede com a mensagem de atualização das rotas.

Por fim, quando um servidor se desconecta, o bootstrapper deve enviar uma mensagem para cada um dos seus vizinhos, a informar a ocorrência (<D, 1, ip do servidor que se desconectou>).

## Routing Protocol

Este protocolo foi desenvolvido para transportar mensagens que permitem aos servidores determinar o vizinho que tem o menor custo para atingir o servidor de streaming. Na solução implementada, utilizou-se o UDP como protocolo de transporte.

### Mensagens protocolares

De modo que os servidores realizem o apuramento da melhor rota para o servidor, criou-se mensagens protocolares com os seguintes campos:

Figura 5: Mensagem protocolar “Routing”

Ao observar a figura é possível perceber que existe um campo utilizado para identificar de forma única cada mensagem (nº de série), representado como um inteiro (4 bytes). Este campo é utilizado pelos servidores, de modo a determinar se a mensagem que estão a receber não é repetida, ignorando-a sempre que tal não se evidenciar. Posteriormente, utiliza-se o campo “Tipo” para determinar o tipo de mensagem. Neste tipo de mensagens existem três tipos distintos, o tipo referente ao transporte de rotas e os respetivos custos, o tipo relativo a mensagens para ativar interfaces e o tipo para desativar interfaces (0, 1 e 2, respetivamente). Assim, é apenas necessário utilizar 2 bits para representar este campo, contudo, uma vez mais de modo a simplificar, utiliza-se um inteiro como tipo de dados (4 bytes). Por fim, utilizam-se 15 bytes para representar o endereço ip e 4 bytes (inteiro) para representar o custo da rota.

Desta forma, a utilização destas mensagens protocolares implica o transporte de 27 bytes entre servidores.

### Interações

De modo a contruir as rotas, o servidor deve mandar uma mensagem (<id, 0, ip do servidor, 0>) que passará por todos os restantes servidores. Cada servidor, ao receber esta mensagem, deverá atualizar o custo e retransmiti-la de forma controlada (evitar criar ciclos, de modo, a que a mensagem não circule na rede de forma persistente) para os seus vizinhos.

Quando um servidor pretender começar a receber conteúdo deverá enviar uma mensagem (<0, 1, null, null) para ativar a sua interface em todos os nodos no caminho até ao servidor. Por outro lado, se o servidor pretender de deixar de receber conteúdo, deve enviar uma mensagem que irá fechar a sua interface nos respetivos nodos do caminho (<0, 2, null, null>).

## Streaming Protocol

De modo a transportar o frame atual do vídeo, utiliza-se este protocolo, que divide a totalidade do frame em x linhas e y colunas, enviando x*y mensagens para os servidores vizinhos ativos. A divisão do frame em partes mais pequenas, permite que no caso de se perda de alguma mensagem, não se perca a totalidade do frame. Para além disto, envia-se as linhas todas de forma aleatória, reduzindo assim a probabilidade de se perder várias linhas/colunas seguidas, o que podia levar a uma disrupção de um chunck grande do frame.

Por fim, estas mensagens protocolares utilizam como protocolo de transporte o UDP.

### Mensagens protocolares

Para a realização destas mensagens protocolares (figura 6) é necessário indicar o número do frame que se está a transmitir, seguido da linha e do offset a que os dados correspondem. Para cada um dos parâmetros identificados utiliza-se como estrutura de dados um inteiro, utilizando por isso 4 bytes para cada um (12 bytes no total). Por fim, indica-se o tamanho dos dados a transportar (num inteiro – 4 bytes) e os dados do frame.

Figura 6: Mensagem protocolar “Streaming”

### Interações

Para cada frame o servidor de streaming deve enviar n mensagens do tipo: <id do frame, número da linha, número da coluna, número de bytes que vai transportar no campo dados, conteúdo do frame>, para todos os vizinhos que tenham a sua interface ativa na tabela de rotas do servidor. Posteriormente, todos os servidores que não sejam cliente devem receber esta mensagem e enviá-la para todos os endereços ip’s, dos seus vizinhos que também tenham as interfaces ativas.

# Implementação

Durante a fase de implementação, desenvolveu-se a solução apresentada acima na linguagem de programação JAVA. Assim, criou-se quatro programas diferentes (funções main distintas), para cada um dos tipos de servidores (bootstrapper, streamer, ott e cliente). Deste modo, para utilizar o servidor do bootstrapper apenas é necessário executar o programa, enquanto para todos os outros é necessário indicar (pelos argumentos do programa) o endereço ip do bootstrapper. Para além disto, no programa relativo ao servidor, indica-se o caminho para o ficheiro TXT que contém o conteúdo do vídeo.

Por fim, no desenvolvimento do bootstrapper, considerou-se a existência de um ficheiro denominado “overlay” na mesma diretoria do executável (ex: .jar) que contém, na primeira linha o endereço do servidor e nas restantes uma associação entre um nodo e as suas aresta (ex: 10.0.12.10:10.0.11.10,10.0.15.10).

Refere-se também a opção de utilizar vídeos em formato de texto, para a qual se desenvolveu uma simples interface gráfica (utilizando a biblioteca java swing), que permite visualizar o vídeo, bem como realizar o play/stop do vídeo.

Figura 7: Interface gráfica criada (modo branco)

Durante a fase de implementação, decidiu-se que cada frame deve ser mostrado ao utilizador assim que se receba conteúdo do frame seguinte. Desta forma, o cliente está apenas alguns milissegundos dessincronizado com a stream.

# Testes e resultados

Para realizar testes ao serviço criado, desenvolveu-se (no core) a topologia da rede representada na figura seguinte (à esquerda), que corresponde à rede, da direita, no overlay.

Figura 8: Topologia criada para testes (versão UNDERLAY & OVERLAY)

Com a utilização desta rede realizaram-se vários testes, utilizando o conjunto total da rede ou apenas partes da mesma. Alguns dos testes realizados estão apresentados nos subcapítulos seguintes.

## Funcionamento esperado

Para testar o correto funcionamento do serviço, executou-se os servidores de modo a verificar, se o cliente recebia a transmissão do vídeo (de notar que o vídeo é uma streaming em tempo real, o que implica, que se um cliente entrar depois de outro, ambos devem visualizar o mesmo conteúdo), bem como as respetivas tabelas de rotas e melhores caminhos para o servidor.

Figura 9: Teste de funcionamento

Posteriormente, recorreu-se ao wireshark para verificar o fluxo de mensagens tantos nos servidores envolvidos, como noutros servidores (se não pertencem à rota não devem receber mensagens de streaming).

Figura 10: Teste de funcionamento com o wireshark

## Alteração do melhor caminho durante execução

Uma vez que, a rede depois de estar operacional, não deve parar o seu funcionamento para evoluir, deve ser possível adicionar novos servidores (ott) durante o seu funcionamento. Contudo, no caso desses novos servidores melhorarem as rotas para o servidor de streaming a rede deve evoluir, alterando as suas rotas. Assim, testou-se o caso em que se adiciona um novo servidor após existirem nodos ativos.

Figura 11: Correção da topologia em runtime

Posteriormente, verificou-se o caso desse novo nodo influenciar o melhor caminho de um cliente que está a receber conteúdo por outro servidor.

Figura 12: Correção da topologia em runtime e em transmissão

Assim, verifica-se que a rota é modificada, bem como o serviço passa a fluir pela nova rota, desligando completamente a rota antiga (pode ser desligada até ao servidor – no caso em que nenhum nodo dessa rota está a servir um cliente – ou até um nodo intermediário).

## Tolerância a falhas da rede

Ao contrário do caso anterior, testou-se a capacidade da rede recuperar à desconexão de um nodo.

Figura 13: Correção da topologia em runtime (falhas)

Verificou-se, que a melhor rota para o servidor de streaming foi alterada em todos os nodos impactados, bem como as suas listas de vizinhos. Por fim, verificou-se o impacto da desconexão de um servidor que estava a retransmitir para um cliente.

Figura 14: Correção da topologia em runtime e em transmissão (falhas)

Observou-se que, apesar da perda de algumas partes do frame, o serviço não se interrompeu, utilizando outra rota para obter os seus dados.

## Stop do serviço (lado do cliente)

Por fim, testou-se a capacidade de um cliente parar e recomeçar a transmissão. Assim, sempre que um cliente pretender, pode parar a sua transmissão que não influencia na transmissão de outros clientes que partilhem nodos intermediários. Posteriormente, o cliente pode retomar a stream, perdendo apenas as partes em que o vídeo esteve parado.

Figura 15: Teste do stop/play

# Conclusões e trabalho futuro

A realização deste trabalho permitiu criar uma rede overlay, que através dos seus vários servidores presta um serviço de streaming em tempo real. Com a utilização desta rede overlay pretende-se diminuir o tráfego da rede, uma vez que se duplica a menor quantidade possível de pacotes. Por fim, também se pretende aumentar a eficiência no transporte de pacotes, uma vez que se calcula a melhor rota entre cada servidor e o servidor de streaming.

Assim, no trabalho realizado, considerou-se como escolha de melhor rota o número de saltos, o que não é a melhor medida para determinar os melhores custos das rotas. Desta forma, em trabalho futuro, deve-se alterar esta métrica para uma outra mais eficaz, como por exemplo o round trip time.

Considerou-se também o streaming de vídeos em formato ASCII em que se descarta a utilização de cores ou o som da stream. Posteriormente este apeto poderia ser evoluído, ao acrescentar às mensagens de streaming informação acerca destes valores (cor dos caracteres e som do vídeo), e uma vez que já existe uma interface gráfica, a sua implementação na solução é facilitada.

Um outro aspeto que requer um trabalho mais aprofundado é a recuperação de falhas, uma vez que se um nodo crítico (exemplo: ott1 da figura 8) deixar de responder, torna-se impossível continuar o serviço. Desta forma, poderão ser implementados mecanismos, por exemplo, no servidor de bootstrapper que recalculem o grafo da topologia de modo a impedir que nodos (cliente ou servidor de stream) fiquem isolados. Uma outra estratégia possível para mitigar este problema, é a comunicação direta com o servidor (uma vez que todos os nodos conhecem o endereço ip do servidor), sempre que não exista uma rota disponível para o mesmo.

Por fim, deverão ser implementados mecanismos que garantam a segurança no transporte de dados (impossibilitar a verificação/alteração do conteúdo das mensagens trocadas) e a segurança na autenticidade de novos ott’s e clientes (garantir que ninguém não autorizada consegue fazer-se passar-se por um servidor autorizado, tendo assim acesso ao conteúdo).